電子計測　3J【課題】    ディジタル計測器

学籍番号：22059　　氏名：来間空

山岳地帯にダムを建設するため，計測器類を持参して移動した．建設のために約１年間山中で活動することになる．このとき，計測器としてアナログ計測器，ディジタル計測器を採用した場合の長所，短所について記せ．また，ディジタル計測器の短所を補うために考えられる手段について記せ．　A4レポート1枚にまとめること．　　　　　　　　　【配点：100点】

アナログ計測器を採用した場合の長所として、まず「電源が不要」である点が挙げられる。山岳地帯では電力の供給が難しいため、電源を必要としないアナログ計測器は非常に便利である。また、アナログ計測器は構造がシンプルで、現地での部品交換や簡単な調整が可能なため、修理が容易である。

しかし、アナログ計測器にはいくつかの短所もある。振動に弱いため、山岳地帯の過酷な環境で使用すると計測精度に悪影響を及ぼす可能性がある。また、温度や湿度の変化によって計測値が変動しやすいため、安定性にも問題がある。さらに、経年劣化が大きいため、1年間という長期間で使用する場合には、精度の低下が懸念される。加えて、アナログ計測器には校正が難しかったり、読み取り誤差が生じるなどの特徴があるが、継続的に精度を保つ必要があるプロジェクトには不向きである。

一方、デジタル計測器を採用した場合の長所としては、読み取り誤差が生じないという点が大きな長所だ。デジタル計測器は数値を直接デジタル表示するため、視覚的な誤差がなく、正確なデータ収集が可能だ。また、故障が少ないことも利点で、機械的な可動部品が少ないため、長期間の使用においても高い信頼性がある。校正が容易な点も、定期的な精度の確認と調整が必要な場面で役立ちます。さらに、安定性が高いため、外部環境の影響を受けにくく、安定した計測が期待できる。

しかし、デジタル計測器には電源が必要という短所がある。電源の確保が難しい山岳地帯では、バッテリーの交換や充電が頻繁に必要となり、運用の負担が増える可能性がある。また、修理が難しい点も考慮すべきで、デジタル計測器の故障時には専門的な技術や機材が必要となり、現地での迅速な修理が困難だ。加えて、構造が複雑であるため、取り扱いには注意が必要で、誤って扱うと故障のリスクが高まります。

電源供給が困難な場所における、デジタル計測器の最大の欠点は、電源が必要なことである。電源の確保が容易ではない山岳地帯で一年間滞在するには、十分な電力を安定的に供給する必要がある。一番効果的な方法は発電である。例えば小型の発電機を用意し、電力を供給することにより、継続的な使用が可能である。また、ポータブルソーラーパネルもあり、燃料を用意する必要がないため、環境への配慮もできる。次に挙げられる欠点として構造が複雑であるため、修理が難しいということである。これを克服するためには、基本的な修理工具や計測器のマニュアルを携行できるメンテナンスキットを準備したり、計測器の専門技術者を現場に同行させるか、インターネット接続を通じてリモートで技術サポートを受けられる体制を整えることである。以上の対策を講じることでデジタル計測器における短所を軽減することができる。